## Format 1: Instrucțiuni Aritmetice, Logice și de Memorie:

Opcode: codul instrucțiunii

Adresă Registru: 0 => X, 1 => Y

Valoare imediata: o valoare numerica directă folosită de intrucțiune

| Instrucțiune | Tip | Opcode Propunere (Binar) | Opcode (Hex) | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Memorie (Load/Store) |  |  |  |  |
| LOAD | Memorie | 000001 | 01 | Încarcă în X sau Y |
| STORE | Memorie | 000010 | 02 | Scrie din X sau Y în memorie |
| Aritmetice de Bază |  |  |  |  |
| ADD | Aritmetic | 000011 | 03 |  |
| SUB | Aritmetic | 000100 | 04 |  |
| MUL | Aritmetic | 000101 | 05 |  |
| DIV | Aritmetic | 000110 | 06 |  |
| MOD | Aritmetic | 000111 | 07 |  |
| Operații pe Bit (Shift/Rotate) |  |  |  |  |
| LSR | Logic | 001000 | 08 | Shift dreapta logic |
| LSL | Logic | 001001 | 09 | Shift stânga logic |
| RSR | Logic | 001010 | 0A | Rotate dreapta |
| RSL | Logic | 001011 | 0B | Rotate stânga |
| Logice |  |  |  |  |
| AND | Logic | 001100 | 0C |  |
| OR | Logic | 001101 | 0D |  |
| XOR | Logic | 001110 | 0E |  |
| NOT | Logic | 001111 | 0F |  |
| Diverse/Unitare |  |  |  |  |
| MOV | Aritmetic/Logic | 010000 | 10 |  |
| CMP | Aritmetic/Logic | 010001 | 11 | Compară (setează Flag-urile) |
| TST | Aritmetic/Logic | 010010 | 12 | Test (setează Flag-urile) |
| INC | Aritmetic/Logic | 010011 | 13 | Incrementare |
| DEC | Aritmetic/Logic | 010100 | 14 | Decrementare |

## Format 2: Instrucțiuni de salt (Branch/Jump):

Opcode: codul intrucțiunii

Adresă: adresa de memorie la care se face saltul

| Instrucțiune | Tip | Opcode Propunere (Binar) | Opcode (Hex) | Condiție |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proceduri |  |  |  |  |
| JMP | Procedură | 100000 | 20 | Apel procedură (push PC pe stivă) |
| RET | Procedură | 100001 | 21 | Revenire procedură (pop PC de pe stivă) |
| Salturi Necondiționate/Informaționale |  |  |  |  |
| BRA | Salt | 100010 | 22 | Salt necondiționat |
| Salturi Condiționate |  |  |  |  |
| BRZ | Salt | 100011 | 23 | Salt dacă Zero (Z=1) |
| BRN | Salt | 100100 | 24 | Salt dacă Negativ (N=1) |
| BRC | Salt | 100101 | 25 | Salt dacă Carry (C=1) |
| BRO | Salt | 100110 | 26 | Salt dacă Overflow (O=1) |